PRIME  CONSIDERAZIONI  SUL  PROGETTO  DI  PIANO  RIFIUTI  PIEMONTE

( Fabio Tomei- 20.05.2015)

Di fronte a questa nebulosa di Progetto di Piano Rifiuti, propongo di concentrare l' attenzione sul

Capitolo 12( Sintesi e conclusioni) e in partioclare sulla tabella 12.1 di pag. 270.

QUESTIONE  N. 1 : Dati globali situazione 2013 della Regione Piemonte e obiettivi al 2020

Dalla tab 12.1 si ricavano i seguenti valori della produzione 2013 dei rifiuti indifferenziati:

ATO 1 = 175, 1 kg/ ab.anno

ATO 2 = 229,0   “           “   ( = + 30,8 % rispetto a 175, 1)

ATO 3 = 221,7   “           “   ( = + 26,6 %     “            “      )

ATO 4 = 220,2   “           “   ( = + 25,8 %     “            “      )

Non sono differenze da poco.

Uno dei principali obiettivi della Regione Piemonte dovrebbe essere quello di portare gli ATO 2-3-4 a 175,1 kg/ ab.anno di produzione dei rifiuti indifferenziati.

Dobbiamo osservare che nel Consorzio Priula del Trevigiano( 550.000 cittadini serviti), la produ-

zione dei rifiuti indifferenziati già nel 2013 era di 53 kg/ ab. anno, meno di un terzo rispetto a 175,1.

Dalla stessa tabella si ricavano i seguenti dati, relativi alla produzione totale dei rifiuti:

ATO 1 = 448,8 kg/ ab.anno

ATO 2 = 476,7  “        “

ATO 3 = 440,8  “        “

ATO 4 = 441,6  “        “

In questo caso i valori sono allineati tra di loro, ma osserviamo che sempre nel Consorzio Priula la

la produzione totale è di 301 kg/ ab. anno, neppure il 70 % rispetto a 440.

Infine dalla stessa tabella si ricavano i seguenti dati, relativi alla raccolta differenziata:

ATO 1 = 61,0 %

ATO 2 = 52,0 %

ATO 3 = 49,7 %

ATO 4 = 50,1 %

La raccolta differenziata nel Consorzio Priula era nel 2013 dell' 85 % e viene programmata per il

2020 al 96 % contro il 68 % del Piano! A nessuno possono sfuggire le differenze abissali che in- tercorrono tra i dati del Consorzio Priula e gli obiettivi di questo Piano Rifiuti del Piemonte

Queste differenze sono dovute da parte del Consorzio Priula all' applicazione delle BAT( Best Avai- lable Practices) e al contrario da parte della Regione Piemonte al puro appiattimento sulla situazione presente.

QUESTIONE  N. 2: Impianti TMB ( Trattamento meccanico- biologico)( pag. 271)

Il Piano in oggetto riporta che esistono in Piemonte ben 11 impianti, accomunati da questo nome generico, ma svolgenti funzioni molto diverse tra loro. Riteniamo necessario un chiarimento da par- te degli estensori del Piano in oggetto.

QUESTIONE  N. 3: Sistemi di recupero delle ceneri da inceneritori di rifiuti urbani( pag. 273)

Idem riteniamo necessario un chiarimento da parte degli estensori del Piano in oggetto: di che cosa

si tratta? Inoltre: quali utilizzo finale viene previsto per queste ceneri?

QUESTIONE  N. 4:  Utilizzo dei fanghi da depuratore di acque reflue urbane tramite spandi-

mento sui terreni agricoli( pag. 273)

Abbiamo forti dubbi sulla correttezza del suddetto uso dei fanghi da depuratore sui terreni agricoli,

in quanto riteniamo che in generale questi fanghi possano contenere sostanze tossiche( metalli pe-

santi, residui di prodotti petroliferi, ecc.), che in parte potrebbero essere assorbite dalle culture. Chiediamo chiarimenti.

QUESTIONE  N. 5: Qual' è il futuro della discarica di Barengo? ( pag. 277)

Alcune domande inevase dal Piano in questione:

-nel 2010 la discarica di Barengo continuerà come ora, oppure verrà ampliata, oppure verrà chiusa,

e in quest' ultimo caso che cosa succederà?

-nel Piano si parla di bioessicazione e biostabilizzazione. Come e dove dovrebbero avvenire queste

operazioni, per le quali riteniamo necessaria una sia pur breve descrizione?

-sembra di capire che la discarica di Barengo sia destinata alla produzione di CSS( Combustibile

Solido Secondario), che verrebbe poi bruciato in qualche inceneritore o cementificio. Dove e

quando?

-per quanto riguarda questo CSS, che cosa significa l' espressione “ eventuali arricchimenti” dello

stesso?

QUESTIONE  N. 6: Trattamento anaerobico e/o aerobico del rifiuto umido( pag. 278)

Perché il Piano in questione assegna priorità al trattamento anaerobico( produzione di energia)

rispetto a l trattamento aerobico( produzione di compost)?

Ci risulta che la Provincia di Novara sia autosufficiente per il trattamento aerobico del quantitativo

totale di rifiuto umido prodotto nella Provincia stessa allo scopo di produrre compost. Perchè questa impostazione non viene estesa anche alle altre tre Province dell' ATO 1( VC- BI- VCO)?

QUESTIONE  N. 7: Ceneri e scorie dagli inceneritori( pag. 278)

Leggiamo nel Piano che “ scorie e ceneri non pericolose provenienti dalla termovalorizzazione del

rifiuto solido urbano indifferenziato” finiranno in discarica.

Due domande:

-questa affermazione non contrasta con l' affermazione relativa alla preced. questione n.3( sistemi

di recupero...)?

-con quali criteri e sistemi vengono suddivise le scorie e ceneri “ non pericolose” da quelle “ peri-

colose”?